Załącznik Nr 1A do SIWZ

Znak sprawy : ZDP-12.252.1.2020

KOSZTORYSY  OFERTOWE

NA  WYKONANIE REMONTU  NAWIERZCHNI  DRÓG  POWIATOWYCH

Kosztorys ofertowy Nr 1

ZADANIE I – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2137C

/Obory/ - gr. pow. – Wildno – Lipno (odc. Wildno – skrzyżowanie)

Lokalizacja robót: od km 6+589 do km 6+712 = 123 m / pow. 1065,38 m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.03.01 | Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. Zakres robót: 123 m x 0,5m x 2 =123 m² | m² | 123 |  |  |
| 2 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: Rozjazd ([36m+5,5m]:2) x 25,5m= 529,13 m² (123 m – 25,5 m) x 5,5 m =536,25 m² | m² | 1065,38 |  |  |
| 3 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 1065,38 |  |  |
| 4 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 1065,38 |  |  |
| 5 | 06.03.01 | Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zakres robót: 123 m x 1,25 m x 2 =307,50 m² | m² | 307,50 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr 2

ZADANIE II – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2137C

/Obory/ - gr. pow. – Wildno – Lipno

Lokalizacja robót: od km 12+152 do km 14+568 = 2 416 m / pow. 12 080 m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.03.01 | Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. Zakres robót: 2416 m x 0,5m x 2 = 2416 m² | m² | 2 416 |  |  |
| 2 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: 2416 m x 5,0 m = 12 080 m² | m² | 12 080 |  |  |
| 3 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 12080 |  |  |
| 4 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 12080 |  |  |
| 5 | 06.03.01 | Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zakres robót: 2416 m x 1,25 m x 2 = 6040 m² | m² | 6040 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr 3

ZADANIE III – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2703C

Sikórz – Kikół (odc. Ciełuchowo)

Lokalizacja robót: od km 3+899 do km 4+637 = 738 m / pow. 3690 m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.03.01 | Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. Zakres robót: 738 m x 0,5m x 2 = 738 m² | m² | 738 |  |  |
| 2 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: 738 m x 5,0 m = 3690 m² | m² | 3690 |  |  |
| 3 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 3690 |  |  |
| 4 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 3690 |  |  |
| 5 | 06.03.01 | Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zakres robót: 738 m x 1,25 m x 2 = 1845 m² | m² | 1845 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr 4

ZADANIE IV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2044C

/Czernikowo/ - gr. pow. – Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. - /Włocławek/  (odc. Bobrowniki)

Lokalizacja robót: od km 23+076 do km 23+376 = 300 m / pow. 2040 m²

śred. szer. 6,56 m

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.03.01 | Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. Zakres robót: 300 m x 0,5 m x 2 = 300 m² | m² | 300 |  |  |
| 2 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: Rozjazd z drogą powiatową (ul. Włocławską) – 2 x[0,5 x 3,75m x 6,4m]=24 m² Rozjazd z drogą gminną (ul. Senatorską) –[(8,9m+14,9m):2]x 4,0m = 47,60 m² 300 m x 6,56 m = 1 968 m² Razem – 2039,60 m²; przyjęto 2040 m² | m² | 2040 |  |  |
| 3 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 2040 |  |  |
| 4 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 2040 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr 5

ZADANIE V – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2723C

Czermno – Kukowo – Gorzeszyn - Huta

Lokalizacja robót: od km 10+600 do km 11+000  = 400 m / pow. 2000 m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01.01.01 | Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 10+600 do km 11+000 | km | 0,400 |  |  |
| 2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę. Głębokość koryta 25 cm. Zakres robót: 400 m x 5,2 m = 2080 m² | m² | 2080 |  |  |
| 3 | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego fr. 0/63 mm. Warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Zakres robót j. w. | m² | 2080 |  |  |
| 4 | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego fr. 0/31,5mm. Warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Zakres robót j. w. | m² | 2080 |  |  |
| 5 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: 400 m x 5,0 m = 2000 m² | m² | 2000 |  |  |
| 6 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 2000 |  |  |
| 7 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 2000 |  |  |
| 8 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie poboczy ziemią z korytowania. Zakres robót: 400 m x 1,25 m x 2 = 1000 m2 | m² | 1000 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Kosztorys ofertowy Nr 6

ZADANIE VI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2718C

Lipno – Czarne

Lokalizacja robót: od km 5+135,5  do km 6+135,5  = 1000 m / pow. 5000 m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.01.01 | Poszerzenie istniejącej nawierzchni – wykonanie koryta głęb. 42 cm, szerokości (obustronnie po 0,25 m), dług. 1000 m, tj. 500 m² | m² | 500 |  |  |
| 2 | 04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm. Zakres robót j. w. | m² | 500 |  |  |
| 3 | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm. Zakres robót j. w. | m² | 500 |  |  |
| 4 | 04.08.01 | Wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 500 |  |  |
| 5 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/ m². Zakres robót: 1000m x 5,0 m = 5000 m² | m² | 5000 |  |  |
| 6 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 5000 |  |  |
| 7 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 5000 |  |  |
| 8 | 06.03.01 | Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zakres robót: 1000 m x 1,25 m x 2 = 2500 m² | m² | 2500 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr 7

ZADANIE VII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2736C

Tłuchowo – Kłobukowo

Lokalizacja robót: od km 1+248 do km 2+248 = 1000 m / pow. 5000 m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.03.01 | Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. Zakres robót: 1000 m x 0,5 m x 2 = 1000 m² | m² | 1000 |  |  |
| 2 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: 1000 m x 5,0 m = 5000 m² | m² | 5000 |  |  |
| 3 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 5000 |  |  |
| 4 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 5000 |  |  |
| 5 | 06.03.01 | Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zakres robót: 1000 m x 1,25 m x 2 = 2500 m² | m² | 2500 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr 8

ZADANIE VIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2740C

Krojczyn - Dyblin

Lokalizacja robót: od km 0+003 do km 0+646 = 643 m / pow. 3247 m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.03.01 | Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. 643 m x 0,5 m x 2 = 643 m² | m² | 643 |  |  |
| 2 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: Zakres robót: Rozjazd [(15,0m+6,0m):2]x5,0m+[(6,0m+5,0m:2]x 9,0m=102 m² 629 m x 5,0 m = 3145 m² Razem - 3247 m² | m² | 3247 |  |  |
| 3 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 3247 |  |  |
| 4 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 3247 |  |  |
| 5 | 06.03.01 | Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zakres robót: 643 m x 1,25 m x 2 = 1607,5 m² | m² | 1607,50 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr 9

ZADANIE IX – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2724C

Kłokock – Złowody - Szpiegowo

Lokalizacja robót: od km 3+998 do km 4+998 = 1000 m / pow. 5000 m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.03.01 | Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. Zakres robót: 1000 m x 0,5 m x 2 = 1000 m² | m² | 1000 |  |  |
| 2 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: 1000 m x 5,0 m = 5000 m² | m² | 5000 |  |  |
| 3 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 5000 |  |  |
| 4 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 5000 |  |  |
| 5 | 06.03.01 | Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zakres robót: 1000 m x 1,25 m x 2 = 2500 m² | m² | 2500 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr 10

ZADANIE X – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2711C

Lipno – Brzeźno - Gnojno

Lokalizacja robót: od km 3+328 do km 4+435 = 1107 m / pow. 5535 m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.03.01 | Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. Zakres robót: 1107 m x 0,5 m x 2 = 1107 m² | m² | 1107 |  |  |
| 2 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: 1107 m x 5,0 m = 5535 m² | m² | 5535 |  |  |
| 3 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 5535 |  |  |
| 4 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 5535 |  |  |
| 5 | 06.03.01 | Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zakres robót: 1107 m x 1,25 m x 2 = 2767,50 m² | m² | 2767,50 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr 11

ZADANIE XI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2708C

Karnkowo - Lipno

Lokalizacja robót: od km 0+503 do km 1+003 = 500 m / pow. 2500m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04.03.01 | Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. Zakres robót: 500 m x 0,5 m x 2 = 500 m² | m² | 500 |  |  |
| 2 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: 500 m x 5,0 m = 2 500 m² | m² | 2500 |  |  |
| 3 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 2500 |  |  |
| 4 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 2500 |  |  |
| 5 | 06.03.01 | Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zakres robót: 500 m x 1,25 m x 2 =1250 m² | m² | 1250 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr 12

ZADANIE XII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2707C

Chodorążek - Wioska

Lokalizacja robót: od km 0+019  do km 0+189 = 170 m / pow. 850 m²

| L.p. | Numer SST | Asortyment i rodzaj robót | J. m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Kalkulacja własna | Oczyszczenie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub. do 5 cm z wykorzystaniem na regulację poboczy. Zakres robót: od km 0+023 do km 0+038 tj. 15,0 m x śred. szer. 4,5 m = 67,5 m² przyjęto 68 m² | m² | 68 |  |  |
| 1 | 04.01.01 | Poszerzenie istniejącej nawierzchni – wykonanie koryta głęb. 42 cm, szerokości (obustronnie po 0,25 m), dług. 170 m, tj. 500 m² | m² | 85 |  |  |
| 2 | 04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm. Zakres robót j. w. | m² | 85 |  |  |
| 3 | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm. Zakres robót j. w. | m² | 85 |  |  |
| 4 | 04.08.01 | Wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m². | m² | 85 |  |  |
| 5 | 04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m². Zakres robót: 170 m x 5,0 m = 850 m² | m² | 850 |  |  |
| 6 | 04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m². Zakres robót j. w. | m² | 850 |  |  |
| 7 | 05.03.09 | Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. Zakres robót j. w. | m² | 850 |  |  |
| 8 | 06.03.01 | Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Zakres robót: 170 m x 1,25 m x 2 = 425 m² | m² | 425 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Podpisano

| Miejscowość i data | (pieczątka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |