OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I i CZĘŚCI II

Oferowane przez Wykonawcę autobusy nie mogą być autobusami prototypowymi - do postępowania nie dopuszcza się pojazdów prototypowych sprzedanych w ilości mniejszej niż 4 sztuki (dotyczy marki, modelu, typu długości oferowanej w niniejszym postępowaniu).

Wymagania dotyczące parametrów technicznych dla przedmiotu zamówienia: części I i części II

| Cechy, parametry | Wielkość |
| --- | --- |
| Nadwozie pojazdu, okna i lusterka | 1. Autobus bezwypadkowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie, wolny od wad, bez widocznej korozji nadwozia i podwozia 1. Wysoki pokład z przyciemnianymi, panoramicznymi, podwójnymi szybami bocznymi. 3. Lusterka boczne pojazdu podgrzewane i regulowane elektrycznie. |
| Rok produkcji | 1. Rok produkcji minimum 2011 |
| Wymiary | 1. Długość pojazdu w przedziale 9- 9,6 m 2. Szerokość pojazdu powyżej 2,5m 3. Wysokość pojazdu w przedziale 3,30-3,45m |
| Maksymalny przebieg | 1. Maksymalny udokumentowany przebieg pojazdu to 400.000km. |
| Skrzynia biegów | 1. Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, minimum 6 biegowa 2. Pojazd posiadający tempomat. |
| Silnik | 1. Silnik napędzany olejem napędowym (ON). 2. Silnik musi spełniać co najmniej normy EURO 5. 3. Silnik o mocy minimum 250 KM. 4. Silnik o pojemność: 6500-7500 cm3 |
| Zbiornik paliwa | 1. Pojazd posiadający co najmniej 280 litrowy zbiornik paliwa. |
| Zawieszenie i układ hamulcowy | 1. Pojazd dwuosiowy. 2. Przód zawieszenia: pneumatyczne, niezależny wahacz. 3. Tył zawieszenia: pneumatyczne, most 4. Hamulce tarczowe. 5. Pojazd posiadający retarder. |
| Liczba miejsc do przewozu pasażerów | 1. Pojazd posiadający minimum 33 miejsca siedzące dla pasażerów, a nie więcej niż 38 + fotel kierowcy i pilota co będzie poparte dokumentacją. |
| Drzwi | 1. Pojazd posiadający dwoje drzwi pneumatycznych, zdalnie sterowanych przez kierowcę. 2. Drzwi otwierane na zewnątrz 2. Układ drzwi: 1-1-0 lub 1-0-1 3. Sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania indywidualne dla każdych drzwi. |
| Podłoga | 1. Podłoga wykonana z wodoodpornego materiału z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 2. Wszelkie ranty przy progowe w drzwiach, progach, podestach muszą być zabezpieczone odpornymi na ścieranie i korozje listwami. |
| Siedzenia pasażerskie | 1. Fotele turystyczne z zintegrowanym zagłówkiem, rozkładane, posiadające podłoketniki |
| Wnętrze i wyposażenie | 1. Indywidualne oświetlenie dla pasażerów. 2. Dla całego pojazdu zastosowana izolacja dźwiękowo- termiczna. 3. Pojazd posiadający: a) lodówkę b) tachograf cyfrowy c) komputer pokładowy d) radio CD/DVD + mikrofon oraz nagłośnie dla całego pojazdu, e) minimum 1 monitor f) półki bagażowe, poddachowe |
| Przestrzeń bagażowa | 1. Pojazd wyposażony w luki bagażowe o łącznej objętości minimum 4,5 m3 |
| Opony | 1. Dostarczony pojazd wyposażony w opony bezdętkowe, wyprodukowane co najmniej w roku 2020, stan zużycia: nie więcej niż 30% 2. Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło( opona+ felga) zapasowe wyprodukowane maksymalnie w roku jak zaoferowany pojazd o tych samych parametrach technicznych, co opony, na których pojazd się znajduje. |
| Chłodzenie i ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | 1. Automatyczna klimatyzacja całego wnętrza pojazdu, przestrzeń pasażerska z indywidualnymi nawiewami. 2. Pojazd posiadający ogrzewanie postojowe |
| Bezpieczeństwo i zabezpieczenia | 1. Pojazd wyposażony w pasy bezpieczeństwa zgodnie z litera prawa obowiązująca na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego. 2. Wyjście awaryjne. 3. Pojazd posiadający ABS, ASR, EBS 4. Pojazd wyposażony w kliny pod koła, apteczkę, trójkąty i gaśnice. |
| Gwarancja rozruchowa | 1. Okres gwarancji w wymiarze minimum 30 dni kalendarzowych będzie liczony od dnia przekazania pojazdu ostatecznym, pozytywnym protokołem zdawczo- odbiorczym, który nie będzie zawierał żadnych zastrzeżeń, uwag co do danego pojazdu. 2. Gwarancja rozruchowa obejmuje silnik i skrzynie biegów. 3. W chwili awarii ww. elementów Zamawiający zgłasza pisemnie fakt awarii/usterki Wykonawcy a ten dokonuje maksymalnie w czasie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia , naprawy własnym kosztem i staraniem. UWAGA! W uzasadnionych przypadkach(np. w przypadku ograniczonej dostępności części, trudności logistycznych, braku nagłej konieczności- drobne usterki) na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zgodzić się na wydłużenie tego terminu na mocy wzajemnych ustaleń do 30 dni kalendarzowych. 4. Czas naprawy pojazdu liczony od chwili zgłoszenia awarii/usterki do czasu powtórnego przekazania pojazdu Zamawiającemu będzie czasem o który wydłuży się okres deklarowanej przez Wykonawcę gwarancji rozruchowej. 5. Wykonawca poda dane osób( ich telefony kontaktowe oraz adresy e-mail) u których można zgłaszać usterkę, wadę i będzie informował pisemnie o zmianie tych osób odpowiedzialnych za kontakt miedzy stronami. Jeśli takie dane nie zostaną przekazane informacje o usterkach/ awariach będą przekazywane bezpośrednio do siedziby firmy i zaadresowane na osobę, która złożyła ofertę w imieniu Wykonawcy. 6. Wykonawca honoruje zgłaszanie usterek w formie wiadomości e-mail wysłanej pod wskazane adresy e-mail. 7. Wykonawca będzie wypłacał Zamawiającemu równowartość poniesionych kosztów za przejazdy (tzn. koszty paliwa i pracy kierowcy i autolawety) do wskazanych punktów serwisowych wymuszonych koniecznością usunięcia usterek i wad objętych gwarancja rozruchową. |
| Informacje dodatkowe | 1.Pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i podmiotów osób trzecich (leasing, zastaw) 2. Zaoferowany pojazd, w dniu dostawy musi być zarejestrowany w Polsce i posiadać pełna dokumentacje i wyróżnik tablic (dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, 2 tablice rejestracyjne, homologacje itp.) 3. Dostawa pojazdu nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w ciągu 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 4. Pojazd w dniu dostawy musi posiadać ważne ubezpieczenie OC na minimum 30 dni kalendarzowych od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy. 5. Pojazd w dniu dostawy musi posiadać ważne badanie techniczne na minimum 30 dni kalendarzowych od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy. |