Nakłady rzeczowe

Przedmiot kosztorysu: BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z BUD.ZAPLECZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER

Lokalizacja: SKĘPE UL.WYMYŚLIŃSKA 2

Zamawiający: p.dyr.ZESPOŁU SZKÓŁ IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

Opracowany przez:

| Cena kosztorysowa: |  |
| --- | --- |

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2010-06-20

| Nazwa Firmy |  | Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- | --- |
| BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z BUD.ZAPLECZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER |  |  |
|  | Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy: Rob = R Mat = M+Mp Spr = S Kz = (Mat) * 0% Kp = (Rob+Spr) * 0% Z = (Rob+Spr+Kp) * 0% Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U |  |
|  | Waluta:złoty |  |
|  | Identyfikator kosztorysu: SKĘPE UL.WYMYŚLIŃSKA 2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER -NR |  |

| WX Tabela elementów scalonych | wyk.dn.2010-06-20 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa |  | Rob | Mat | Spr | Kz | Kp | Z | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | TABLICE I WLZ-Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razem część: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem część: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | POMIARY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem część: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem kosztorys |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa Firmy |  | Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- | --- |
| BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z BUD.ZAPLECZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER |  |  |
|  | Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy: Rob = R Mat = M+Mp Spr = S Kz = (Mat) * 0% Kp = (Rob+Spr) * 0% Z = (Rob+Spr+Kp) * 0% Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U |  |
|  | Waluta:złoty |  |
|  | Identyfikator kosztorysu: SKĘPE UL.WYMYŚLIŃSKA 2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER -NR |  |

| W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-06-20 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa |  |  |  | Jednostka miary |  | Ilość | CJR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |

| 1 | TABLICE I WLZ-Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 5-08 401-4 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 4, kucie ręczne pod śruby kotwowe, podłoże z cegły |  |  |  | aparat |  | 1,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 1,59 | r-g | 1,5900 |  |  |  |  |
| Mat | Śruby stalowe z nakr.i podkł. | 0,24 | kg | 0,2400 |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 330-11 Wykucie w ścianach wnęk o głębokości do 1 cegły na zaprawie cementowej |  |  |  | m2 |  | 0,200 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 8,27 | r-g | 1,6540 |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-03 1013-1 Tynkowanie wnęk o powierzchni do 0.25 m2 |  |  |  | m2 |  | 0,200 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 4,2 | r-g | 0,8400 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 5-08 404-3 Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg, mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach |  |  |  | szt |  | 1,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,82 | r-g | 0,8200 |  |  |  |  |
| Mat | Rozdzielnica RW 4X12 z wyposażeniem | 1 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 4 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 5-08 404-1 Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg, mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach |  |  |  | szt |  | 1,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,39 | r-g | 0,3900 |  |  |  |  |
| Mat | Wyłącznik FR-304 z obudową | 1 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 5 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 5 407-4 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy |  |  |  | szt |  | 1,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,34 | r-g | 0,3400 |  |  |  |  |
| Mat | Automat schodowy WS 301 (w RG) | 1 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 6 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |

| W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-06-20 | str. 2 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa |  |  |  | Jednostka miary |  | Ilość | CJR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |

| 7 | KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły |  |  |  | m |  | 30,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,0798 | r-g | 2,3940 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 7 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-03 1012-1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm |  |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,0315 | r-g | 0,9450 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 8 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 5-10 118-2 Układanie z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m |  |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,1552 | r-g | 4,6560 |  |  |  |  |
| Mat | Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 | 1 | m | 30,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 9 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 5-08 813-4 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski i bolce - przewód w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 16 mm2 |  |  |  | szt |  | 2,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,0336 | r-g | 0,0672 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-03 1004-6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych - długość przebicia do 20 cm, średnica rury do 25 mm |  |  |  | otworów |  | 2,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,5303 | r-g | 1,0606 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 11 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem roz.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem roz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 5-08 502-10 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z betonu, mocowanie na 4 kołkach kotwiących |  |  |  | kpl |  | 33,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,27 | r-g | 8,9100 |  |  |  |  |
| Mat | Kołki rozporowe plastikowe | 4 | szt | 132,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 12 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 5-08 513-3 Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym zawieszanych lub przykręcanych z podłączeniem opraw przykręcanych 1x20 W końcowych |  |  |  | szt |  | 5,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,33 | r-g | 1,6500 |  |  |  |  |
| Mat | Oprawa OKW1 236 | 1 | szt | 5,0000 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka LF 36 W | 2 | szt | 10,0000 |  |  |  |  |
|  | Zapłonniki | 1 | szt | 5,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 13 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |

| W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-06-20 | str. 3 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa |  |  |  | Jednostka miary |  | Ilość | CJR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |

| 14 | KNR 5-08 513-7 Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym zawieszanych lub przykręcanych z podłączeniem opraw przykręcanych 2x20 W końcowych |  |  |  | szt |  | 6,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,39 | r-g | 2,3400 |  |  |  |  |
| Mat | Oprawa ORT5 228 | 1 | szt | 6,0000 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka T5 F 28W | 2 | szt | 12,0000 |  |  |  |  |
|  | Zapłonniki | 2 | szt | 12,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 14 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 5-08 511-14 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych przykręcanych 2x40 W przelotowych |  |  |  | szt |  | 6,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,71 | r-g | 4,2600 |  |  |  |  |
| Mat | Oprawa AVR 320 0.18D | 1 | szt | 6,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 15 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 5-08 511-14 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych przykręcanych 2x40 W przelotowych |  |  |  | szt |  | 3,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,71 | r-g | 2,1300 |  |  |  |  |
| Mat | Oprawa O-SEDM 3H AWARYJNA | 1 | szt | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 16 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 5-08 511-14 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych przykręcanych 2x40 W przelotowych |  |  |  | szt |  | 12,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,71 | r-g | 8,5200 |  |  |  |  |
| Mat | Oprawa OPTIFLOOD MVP 506 z lampą sodową | 1 | szt | 12,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 17 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 5-08 511-14 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych przykręcanych 2x40 W przelotowych |  |  |  | szt |  | 3,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,71 | r-g | 2,1300 |  |  |  |  |
| Mat | Moduł awaryjny | 1 | szt | 3,0000 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka LF 18 W | 4 | szt | 12,0000 |  |  |  |  |
|  | Zapłonniki | 2 | szt | 6,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 18 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 5-08 511-14 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych przykręcanych 2x40 W przelotowych |  |  |  | szt |  | 1,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,71 | r-g | 0,7100 |  |  |  |  |
| Mat | Oprawa halogenowa KANLUX | 1 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 19 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |

| W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-06-20 | str. 4 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa |  |  |  | Jednostka miary |  | Ilość | CJR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |

| 20 | KNR 5-08 401-8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 4, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe, podłoże z cegły |  |  |  | aparat |  | 2,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,22 | r-g | 0,4400 |  |  |  |  |
| Mat | Kołki rozporowe plastikowe | 4 | szt | 8,0000 |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 5-08 403-2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rezebraniem i złożeniem bez podłączenia o masie do 2.5 kg o ilości otworów mocujących do 4 |  |  |  | szt |  | 2,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,27 | r-g | 0,5400 |  |  |  |  |
| Mat | Wentylator EDM 100 EC | 1 | SZT | 2,0000 |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 21 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 5-08 209-2 Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtynkowe w podłożu innym |  |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,0431 | r-g | 2,5860 |  |  |  |  |
| Mat | Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.2x1 mm2 | 1 | m | 60,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 22 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 5-08 209-2 Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtynkowe w podłożu innym |  |  |  | m |  | 800,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,0431 | r-g | 34,4800 |  |  |  |  |
| Mat | Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x1.5 mm2 | 1 | m | 800,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 23 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 5-08 209-2 Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtynkowe w podłożu innym |  |  |  | m |  | 170,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,0431 | r-g | 7,3270 |  |  |  |  |
| Mat | Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x2.5 mm2 | 1 | m | 170,0000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 24 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 5-08 301-20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie ślepych otwórow mechanicznie w cegle |  |  |  | szt |  | 68,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,0914 | r-g | 6,2152 |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 25 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 5-08 302-5 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 4 mm2, sposób mocowania gips-cement |  |  |  | szt |  | 40,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,4696 | r-g | 18,7840 |  |  |  |  |
| Mat | Puszki bakelitowe PK80 | 1,02 | szt | 40,8000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 26 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |

| W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-06-20 | str. 5 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa |  |  |  | Jednostka miary |  | Ilość | CJR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |

| 27 | KNR 5-08 302-1 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie, sposób mocowania gips-cement |  |  |  | szt |  | 40,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,084 | r-g | 3,3600 |  |  |  |  |
| Mat | Puszki bakelitowe PK60 | 1,02 | szt | 40,8000 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 27 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 5-08 307-2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszce instalacyjnej 1-biegunowy lub przycisk |  |  |  | szt |  | 4,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,1576 | r-g | 0,6304 |  |  |  |  |
| Mat | Łącznik instalacyjny | 1,02 | szt | 4,0800 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 28 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 5-08 307-3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszce instalacyjnej świecznikowy |  |  |  | szt |  | 1,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,1891 | r-g | 0,1891 |  |  |  |  |
| Mat | Łącznik klaw.p/t.6-10 A, 250 V,świecznik. | 1,02 | szt | 1,0200 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 29 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 5-08 307-4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszce instalacyjnej krzyżowy 2-biegunowy |  |  |  | szt |  | 2,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,2311 | r-g | 0,4622 |  |  |  |  |
| Mat | Łącznik klaw.p/t.6-10 A, 250 V, schodowy | 1,02 | szt | 2,0400 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 5-08 307-2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszce instalacyjnej 1-biegunowy lub przycisk |  |  |  | szt |  | 8,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,1576 | r-g | 1,2608 |  |  |  |  |
| Mat | Przycisk | 1,02 | szt | 8,1600 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 31 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 5-08 308-2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem - łącznik bakelitowy mocowany przez przykręcanie świecznikowy |  |  |  | szt |  | 2,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,2836 | r-g | 0,5672 |  |  |  |  |
| Mat | Łącznik bakelitowy bryzgoszcz.świecznikowy 6A | 1,02 | szt | 2,0400 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 32 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 5-08 309-3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach |  |  |  | szt |  | 9,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,1786 | r-g | 1,6074 |  |  |  |  |
| Mat | Gniazdo wtycz.p.t.2-bieg.podwójne | 1,02 | szt | 9,1800 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 33 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |

| W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2010-06-20 | str. 6 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa |  |  |  | Jednostka miary |  | Ilość | CJR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |

| 34 | KNR 5-08 309-6 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych przykręcanych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem, obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2.5 mm2 |  |  |  | szt |  | 2,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,2626 | r-g | 0,5252 |  |  |  |  |
| Mat | Gniazdo bryzgoszczelne podwójne | 1,02 | szt | 2,0400 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 34 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły |  |  |  | m |  | 1 030,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,0798 | r-g | 82,1940 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 35 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 4-03 1012-1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm |  |  |  | m |  | 1 030,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,0315 | r-g | 32,4450 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 36 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 5-08 813-5 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski i bolce - przewód w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej o przekroju żył do 2.5 mm2 |  |  |  | szt |  | 250,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,0221 | r-g | 5,5250 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 37 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 4-03 1004-6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych - długość przebicia do 20 cm, średnica rury do 25 mm |  |  |  | otworów |  | 10,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,5303 | r-g | 5,3030 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 4 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 38 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem roz.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem roz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | POMIARY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 4-03 1202-1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy |  |  |  | pomiar |  | 15,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 1,3 | r-g | 19,5000 |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 39 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNNR 5 1305-1 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego |  |  |  | próba |  | 1,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 0,33 | r-g | 0,3300 |  |  |  |  |
|  | M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 2,5 | %M |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 4-03 1202-2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 3 faz |  |  |  | pomiar |  | 1,000 |  |
|  | R a z e m r o b o c i z n a | 1,76 | r-g | 1,7600 |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 41 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem roz.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem roz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem kosztorys |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] |  |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa Firmy |  | Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- | --- |
| BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z BUD.ZAPLECZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER |  |  |
|  | Waluta:złoty |  |
|  | Identyfikator kosztorysu: SKĘPE UL.WYMYŚLIŃSKA 2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER -NR |  |

| W3 Zbiorcze zestawienie robocizny | wyk.dn.2010-06-20 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Lp | Kod | Nazwa | JM | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 72 | Elektromonterzy -gr.II | r-g | 162,0491 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 73 | Elektromonterzy -gr.III | r-g | 96,4352 |  |  |
| 3 | 74 | Elektromonterzy -gr.IV | r-g | 10,6300 |  |  |
| 4 | 999 | Robotnicy | r-g | 0,6700 |  |  |
| 5 | 391 | Robotnicy budowlani -gr.I | r-g | 1,6540 |  |  |
|  |  | R a z e m k o s z t o r y s |  | 271,4383 |  |  |

| Nazwa Firmy |  | Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- | --- |
| BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z BUD.ZAPLECZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER |  |  |
|  | Waluta:złoty |  |
|  | Identyfikator kosztorysu: SKĘPE UL.WYMYŚLIŃSKA 2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER -NR |  |

| W4 Zbiorcze zestawienie materiałów | wyk.dn.2010-06-20 | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Lp | Kod | Nazwa | JM | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 7512299 | Automat schodowy WS 301 (w RG) | szt | 1,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7530899 | Gniazdo bryzgoszczelne | szt | 2,0400 |  |  |
| 3 | 7530399 | Gniazdo wtycz.p.t.2-bieg.podwójne | szt | 9,1800 |  |  |
| 4 | 8040070 | Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 | m | 30,0000 |  |  |
| 5 | 8990499 | Kołki rozporowe plastikowe | szt | 140,0000 |  |  |
| 6 | 7510520 | Łącznik bakelitowy bryzgoszcz.świecznikowy 6A | szt | 2,0400 |  |  |
| 7 | 7519999 | Łącznik instalacyjny | szt | 4,0800 |  |  |
| 8 | 7513330 | Łącznik klaw.p/t.6-10 A, 250 V, schodowy | szt | 2,0400 |  |  |
| 9 | 7513320 | Łącznik klaw.p/t.6-10 A, 250 V,świecznik. | szt | 1,0200 |  |  |
| 10 | 7303999 | Moduł awaryjny | szt | 3,0000 |  |  |
| 11 | 7303999 | Oprawa AVR 320 0.18D | szt | 6,0000 |  |  |
| 12 | 7303999 | Oprawa halogenowa KANLUX | szt | 1,0000 |  |  |
| 13 | 7302819 | Oprawa OKW1 236 | szt | 5,0000 |  |  |
| 14 | 7303999 | Oprawa OPTIFLOOD MVP 506 z lampą sodową | szt | 12,0000 |  |  |
| 15 | 7302819 | Oprawa ORT5 228 | szt | 6,0000 |  |  |
| 16 | 7303999 | Oprawa O-SEDM 3H AWARYJNA | szt | 3,0000 |  |  |
| 17 | 7950800 | Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.2x1 mm2 | m | 60,0000 |  |  |
| 18 | 7950806 | Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x1.5 mm2 | m | 800,0000 |  |  |
| 19 | 7950807 | Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x2.5 mm2 | m | 170,0000 |  |  |
| 20 | 7520599 | Przycisk | szt | 8,1600 |  |  |
| 21 | 7540499 | Puszki bakelitowe PK60 | szt | 40,8000 |  |  |
| 22 | 7540499 | Puszki bakelitowe PK80 | szt | 40,8000 |  |  |
| 23 | 7052999 | Rozdzielnica RW 4X12 z wyposażeniem | szt | 1,0000 |  |  |
| 24 | 1343597 | Śruby stalowe z nakr.i podkł. | kg | 0,2400 |  |  |
| 25 | 7350401 | Świetlówka LF 18 W | szt | 12,0000 |  |  |
| 26 | 7350402 | Świetlówka LF 36 W | szt | 10,0000 |  |  |
| 27 | 7350424 | Świetlówka T5 F 28W | szt | 12,0000 |  |  |
| 28 |  | Wentylator EDM 100 EC | SZT | 2,0000 |  |  |
| 29 | 7052999 | Wyłącznik FR-304 z obudową | szt | 1,0000 |  |  |
| 30 | 7330900 | Zapłonniki | szt | 23,0000 |  |  |
|  |  | R a z e m k o s z t o r y s |  |  |  |  |